教学案例

电气控制基本规律-自锁与互锁

所属课程：电机与电气控制技术

所属专业：五年制高职机电专业

授课课时：120学时

设计人：  窦万军

工作单位：江苏省徐州机电工程高等职业学校 电气工程系

| 课程：矿用电气设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务二： 电气控制电路基本规律--自锁和互锁控制 |  |  | 学时：4 |
| 班级：10高职机电（2） |  | 日期： |  |
| 教学内容分析： |  |  |  |
| 机电的主要的专业课。本教材“将电机原理”、“电力拖动基础” 与“工厂电气控制设备”等三门课进行有机的整合，使其融为一体、首尾呼应。本章是电力拖动部分。其内容是将电机和电气控制进行有效的结合。在本课程中起到了承上启下的作用。也是培养电气类专业的专业素质的重要课程。 本节是探索电气控制电路的基本规律，是电路设计的必备专业知识，是培养高级专业技能的必要条件。 |  |  |  |
| 教学重点：自锁和互锁控制的工作原理分析，理解元件实物与图纸的对应关系。 教学难点：电路的特点分析，电路布线。 |  |  |  |
| 教学目标设计： |  |  |  |
| 知识目标：掌握接触器控制的三相异步电动机正反转电路的工作原理。 能力目标：了解并掌握无互锁电路、具有电气互锁电路、具有双重互锁电路的特点差异，电路功能，能应用上述三种电路功能进行复杂电路的设计。 情感目标：增加团队协作意识，根据安全要求进行安装电路。能独立分析问题和解决问题。锻炼人格、提高社会道德水平。 |  |  |  |
| 三维目标统一：掌握知识目标，通过讨论电路原理、安装电路、调试电路上升为专业能力目标，在讨论、合作学习、安装、调试相互帮助培养学生的情感目标。在互助帮助中锻炼人格，在专业学习中悟出互锁-互相帮助，自锁-自食其力的社会责任感。 |  |  |  |
| 学生情况： | 教学方法： |  |  |
| 学情分析： 1、已有的基础： ☆电工工具及仪器仪表的正确使用 ☆ 安全及环保意识 ☆ 电工技术基础 ☆ 机械基础知识 2、自学能力较弱 3、学习主动性不强 4、对专业课内容有相对较大兴趣。 5、有一定的动手操作能力 | ☆多现场参观、视频观看、知识前沿讲座，增加学生的专业学习兴趣。 ☆对照现场实物、图片讲解电路。 ☆结合学生现有知识和能力讲解原理。 ☆先模仿、后创新的教学模式。 ☆加大操作训练力度，提高教学效果。 |  |  |

| 教 学 过 程 及 教 学 资 源 设 计 | 学生活动内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 一、准备设备、图纸，组织教学 二、复习旧知 ①绘制电气原理图的基本原则？ ②电气原理图图面区域的是如何划分的？。 三、教学组织 (一)情境导入： 播放车间生产视频场景及电气使用视频片段。演示电气元件的的外形结构和应用功能。 (二)任务描述： 工业用的机电设备无不应用电力进行拖动，电力拖动离不开电气控制，电气控制需要相关技术人员的设计、安装、调试、操作维护等。而为了完成上述任务，必须掌握电气基本知识，而电力拖动知识中的控制规律就是上述人员必备的知识。为了加强理解电路的工作原理、为了把知识转化为有效的生产力，还要具备安装电路、调试电路、排除故障等能力。因此，理解电路工作原理、安装调试电路是机电专业教师人员必须掌握的。 (三)任务分析 通过理解、掌握电路的工作原理、能安装调试电路达到掌握专业知识。 (四)相关知识 【导入新课】 1、什么是三相异步电动机的正、反转控制？ 2、三相异步电动机的正、反转控制有什么作用？（教师提问，学生思考回答，结果考评） 一、倒顺开关正反转控制线路 1、 特点 利用HZ3型倒顺开关改变电流相序来控制电动机正反转。 2、 工作原理（口述） 3、 改变转向时，手柄的操作顺序 停 正（顺） 停 反（停） 若手柄直接由“顺”扳至“倒”，反接电流很大，易使M定子绕组因过热而损坏。 二、接触器联锁的正反转控制线路 1、控制线路的组成： 2、什么叫接触器联锁（或互锁），联锁触头？（此处提问？学生自学后回答。） 当一个接触器得电动作时，通过其常闭辅助触头，另一个接触器不能得电动作，接触器间这种相互制约的作用叫做接触器联锁。实现联锁作用的常闭触头称为联锁触头。 3、工作原理：先合上QS （1）正转控制： （2）反转控制： （3） 停止： 4、优点缺点 优点：工作安全可靠，当某个接触器产生熔焊时，不会产生两接触器同时获电，而发生相间短路。 缺点：操作不便 正 停 反，工作效率低 三、按钮联锁的正反转控制线路 1、按钮联锁的正反转控制线路的组成 把接触器联锁的正反转控制线路中的SB1和SB2换成两个复合按钮，用两个复合按钮的常闭触头取代接触器的联锁触头。 - 工作原理： （1）正转控制： （2）反转控制： （3）停止： 3、按钮联锁的正反转控制线路的 优、缺点是什么？ （1）优点：操作方便 正 反 工作效率高 （2）缺点：容易产生两相电流短路，当某一接触器产生熔焊时，容易因误操作而产生相间短路。 四、按钮、接触器双重联锁的正反转控制线路 1、控制线路的组成 ：由“二”+“三”组成 2、优点：兼有两种联锁控制线路的优点，操作方便，工作安全可靠。 - 工作原理： （1）正转： （2）反转： （3）停止： （五）、任务实施 1、分组 10高职机电全班共50人，分十组，有两组5人，每组一台电板、全套元件，一张原理图纸。 2、任务分配(教师事先下发好已安装好元件的电板、下发导线、电工工具、工作表、评价表) 各组故障点如下： ①～④组安装图1 ⑤～⑦组安装图2 ⑧～⑩组安装图3 3、任务要求 ①检查元件、工具必须在15分钟内完成； ②根据图纸安装电路。两个人接线。 ③两个人检查，一个人接电机调试。 ④每组派出一名学生在课堂上分析电路的试车失败原因，作为全组一项成绩。 （六）、教学评价 针对学生故障的查询和排除结果，先是组内互评，然后教师点评各组任务完成的情况，并强调相关注意事项。(附：工作表和学生互评表、教师对小组评价表) （七）、小结 用课件展示并强调本课重点内容，并提问： ①三个电路的区别与联系？ ②实现电机正反转的条件是什么？。 （八）、布置作业 实现电动机正反转的方法有哪些？各有什么特点？ （九）、布置预习：实现多地联锁的方法？ 预习BKD1型馈电开关的结构和工作原理。 教学反思：在教学中班级人数较多时，对于考评的难度较大，另外，在实训室才能实现上述教学任务，对于普及这种教学模式有一定难度。特别是实训材料的准备，设备的管理要有抓专人负责才行。 | 观看视频和图片 认识分析电路 引导学生思考问题进入新课课题 记录相关知识内容并在教师的提示下在笔记记录重点内容 学生可以讨论回答问题，可以联系生活现象提高人品 学生探索回答 学生讨论工作原理提高专业素质 在实训室 通过实践学生把理论知识转化为能力 通过考评激励每个学生的学习积极性和人格提升 | 2 8 5 5 5 30 5 8 7 15 5 5 3 2 65 5 2 2 1 |

教师对小组考核评价表

班级： 10高职机电                     组别：

| 评价与考核项目 |  | 评价与考核标准 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知 识 点 | 实现电路功能需要的元器件、各元件的功能 | 完整说出组成得和功能满分，不完整叙述得2---9 | 10 |  |
|  | 电路的工作原理 | 正确叙述得满分，不完整或不正确叙述得2----9 | 10 |  |
|  | 小 计 |  | 20 |  |
| 技 能 点 | 正确绘制接线图 | 能正确绘制接线图得10分，填写不正确、不完整得1---9分。 | 10 |  |
|  | 正确检查元器件和电工工具 | 能正确检查元器件和电工工具得24分，不能完全正确正确检查元器件和电工工具得0--20分。 | 24 |  |
|  | 正确安装或调试 | 能正确安装或调试得20分，不能正确安装或调试点得1---19分。 | 20 |  |
|  | 小 计 |  | 54 |  |
| 情 感 点 | 学习态度 | 遵守纪律、态度端正、努力学习得3分，否则得0-2分。 | 3 |  |
|  | 学习习惯 | 思维敏捷、学习热情高涨得5分，否则得1—4分。 | 5 |  |
|  | 发表意见情况 | 积极发表意见，有创新性建议得5分，否则得1—4分。 | 5 |  |
|  | 人格提升 | 能爱护公物、保护环境、助人为乐发表加3分 | 6 |  |
|  | 相互协作情况 | 相互协作、团结一致得3 分，否则得0-2分。 | 3 |  |
|  | 参与度和结果 | 积极参与、结果正确得4分，否则得0—3分。 | 4 |  |
|  | 小 计 |  | 26 |  |
| 合 计 |  |  | 100 |  |

考核评价教师签名：

小组成员互评表

| 学习任务：电气控制基本规律-自锁与互锁 |  |  |  | 时间： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业：高职机电 |  |  | 班级：10高职机电 |  |
| 学生姓名： |  |  | 组别： |  |
| 评价内容 | 评价标准 | 配分 | 得分 | 教师签字 |
| 任务认知度 | 任务目标明确，能快速收集检查相关资料、材料、工具，正确绘制接线图 | 10 |  |  |
| 情感态度 | 工作态度端正，注意力集中，工作积极主动 | 5 |  |  |
| 团队协作 | 具有一定的协调、组织能力，积极与他人合作，顾全大局，共同完成工作任务 | 5 |  |  |
| 任务实施情况 | 明确任务方向，正确绘制接线图 | 15 |  |  |
|  | 正确安装电路 | 24 |  |  |
|  | 准确查找故障点，合理、正确排除故障 | 9 |  |  |
|  | 正确连接外围电路 | （24） |  |  |
|  | 安全正确进行整机通电试运行 | 9 |  |  |
|  | 合理选择、使用电工工具和仪表 | 8 |  |  |
|  | 具有一定的安全意识、质量意识和环保意识 | 5 |  |  |
| 任务完成情况展示 | 积极、主动、大方 | 5 |  |  |
|  | 语言准确、逻辑性强、表达准确到位 | 5 |  |  |
| 总 分 |  | 100 |  |  |
| 备 注：正确连接外围电路的同学不负责安装线路，因此考评时，不能重复计分。 |  |  |  |  |